A. PRŮVODNÍ    ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.1.a)   OZNAČENÍ STAVBY

Modernizace Mírové a Spojovací ulice na poz. č. k. 403/19, 420/1 a 409/10,

k.ú. DOLNÍ BOUSOV

A.1.b  STAVEBNÍK  NEBO OBJEDNATEL STAVBY, JEHO SÍDLO

Městský úřad DOLNÍ BOUSOV,

Nám. TGM č.1,

294 04 DOLNÍ BOUSOV

A.1.c)   ZPRACOVATEL   PROJEKTU :

Stavební část:

Ing. Jiřina Bukovská			autorizovaný inženýr

Jaselská 149/5                                    pozemních staveb

293 01 Mladá Boleslav

IČO : 40013936

Tel: 326 329608, 603 467203

jirina.bukovska@email.cz

Ing. Jaroslav Wolf			autorizovaný inženýr

WM ATELIER				pozemních a dopravních

Nábřeží Obránců míru 586		staveb

468 22 Železný Brod

483 391 485

jaroslav.wolf@gmail.com

A.2. 	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A.2.a       STRUČNÝ  POPIS  STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ

Mírová a Spojovací ulice na poz. č.k.403/19, 420/1 a 409/10 se nachází v jihozápadní části města při silnici II tř. č. 279  ( ulice Příhonská), která severním směrem míří do Horního Bousova a jižním směrem do Domousnic, a dále do Mcel. Řešené místní komunikace propojují silnici II/279 s ulicí V Kališti, a dále navazují na ulici Lhoteckou a Vlčopolskou, tím spojují stávající rodinnou zástavbu se středem města ( viz situace širších vztahů v B. Souhrnné řešení stavby).

Stávající stav:

Ulice Mírová na poz.č.k.403/19 a 420/1 propojuje ulici Příhonskou s ulicí V Kališti v délce 223,25 m. Ulice probíhá podél stávající rodinné zástavby a je provizorně kryta drobným štěrkem bez postranního zpevnění. Před vjezdy na soukromé pozemky jsou provedeny nájezdové rampy z betonu. Při výstavbě podzemních inženýrských sítí ( splašková a dešťová kanalizace, vodovod a plynovod) docházelo k výkopům, takže povrch štěrkového krytu je nyní nerovný s prohlubněmi bez příslušných spádů.

Stávající uliční vpustě  ( 6 ks) jsou umístěny po obou krajích štěrkové vozovky a před vjezdy na soukromé pozemky. Potrubí od vpustí je zaústěno do šachet stávající dešťové kanalizace.

Šíře veřejného prostranství mezi oplocením se pohybuje od 5,60 m do 7,05 m.

Ulice Spojovací  na poz.č.k.409/10 umístěná severovýchodním směrem od ulice Mírové ve vzd. cca 100 m, propojuje také ulici Příhonskou s ulicí V Kališti v délce 162,40 m. Podél obou stran komunikace je stávající rodinná zástavba, vozovka je kryta jako ulice Mírová provizorně drobným štěrkem a u vjezdů na pozemky jsou provedeny z betonu nájezdy.

Postranní zpevnění z obrubníků není provedeno.

Stávající uliční vpustě ( 4 ks) jsou umístěny po obou stranách vozovky a před vjezdy na pozemky. Potrubí od vpustí je zaústěno do šachet stávající dešťové kanalizace.

Šíře veřejného prostranství mezi oplocením se pohybuje od 5,45 m do 6,85 m.

Současný stav dokumentují fotografie umístěné v samostatné příloze C.1.2.10.

Návrh řešení:

a) Ulice Mírová:

Současný štěrkový kryt vozovky se odstraní  v celé šíři a v místech navržené  komunikace se provede nová konstrukce. Ornice se v ulici nenachází, proto na ohumusování  zelených pásů podél nově zřízené komunikace se přiveze ze skládky města (vzd. cca 5 km).

Niveleta řešené komunikace je navržena tak, aby bezproblémově umožnila vjezdy do vrat a vstupy na okolní soukromé pozemky. Podélný sklon je přizpůsoben původní niveletě komunikace a přilehlému terénu.

Komunikace je navržena obousměrná jednopruhová funkční skupiny C, v šíři 4 m ( 3,5 m jízdní pruh a 2 x 0,25 m vodicí proužek) s výhybnou délky 25,90 m, která je umístěna            v místech vjezdů na pozemky domů č.p.505, 507 a 501. Šíře výhybny se pohybuje od 1,80 m do 2,00 m, celková šíře komunikace v tomto místě je 6,70 m. Rozšíření komunikace v oblouku VB2  je navrženo o 0,50 m při levé straně vozovky.

Kruhové oblouky při výjezdu na ulici Příhonskou jsou navrženy dle současného stavu o poloměru R = 5,50 m a k ulici V Kališti jsou o R = 4,70 m.

Délka komunikace je 223,25 m, začátek úprav je u ulice Příhonské a konec u ulice V Kališti. Příčný sklon je jednostranný 2 % směrem severovýchodním dle přirozeného sklonu terénu.

Odvodnění komunikace je do stávajících uličních vpustí – 6 ks a do navržené vpustě umístěné v nejnižším místě ulice ve stan. 194 m. Stávající vpustě ( 3 ks) , které nejsou umístěny nejnižším okraji komunikace jsou přemístěny a nahrazeny novými – viz situace č.v. C.1.2.1b.

Napojení vpustí je do stávajících šachet dešťové kanalizace, která probíhá přibližně v její ose.

b) Ulice Spojovací:

Odstraní se současný kryt vozovky ze štěrku a zhotoví  se její nová konstrukce. Navržená niveleta ulice respektuje současné vjezdy a vstupy na soukromé pozemky, stávající betonové sloupy elektrického vedení a elektroskříně umístěné u pozemků.

Komunikace je navržena jednopruhová obousměrná funkční skupiny C, v šíři 4 m ( 3,50 m jízdní pruh a 2 x  0,25 m vodicí proužek) s výhybnou umístěnou ve stan. od 53,20 m do

71,30 m ( délka 18,10 m), v místě vjezdu na poz. domu č.p.474 a 473. Šíře výhybny je od 1,70 m do 1,90 m, celková šíře komunikace je v tomto místě 5,80 m. Rozšíření komunikace je u oblouku VB3 o cca 1 m, zpevnění je ze zatrávňovacích dlaždic. Toto rozšíření je navrženo z důvodu snazšího vjetí a vyjetí z vrat u pozemků na protější straně ( u domu č.p.470 a č.p.319).

Délka komunikace je 162,40 m, začátek úprav je při vyústění na ulici Příhonskou  a ukončení je u ulice V kališti. Napojení na ulici Příhonskou je pomocí kruhových oblouků o R = 6 m a u ulice V Kališti je R = 3 m a R = 1,50 m. Větší poloměr oblouků nemohl být zvolen z důvodu zásahu do soukromých pozemků domu č.p.311 a 392. Příčný sklon komunikace je jednostranný směrem severovýchodním 2% dle přirozeného sklonu terénu, navržený podélný sklon je přizpůsoben původní niveletě vozovky.

Odvodnění komunikace je do stávajících uličních vpustí ( 4 ks), které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace.

A.2.b) PŘEDPOKLÁDANÝ   PRŮBĚH  STAVBY

Zahájení     srpen 2013

Etapizace a uvádění do provozu:

etapa – odstranění  štěrkového krytu v ulici Mírové a Spojovací, výstavba nových podkladních vrstev a obrusných  vrstev včetně postranního zpevnění z obrubníků, výstavba vjezdů a pěších vstupů na soukromé pozemky

Dokončení stavby   červen  2014

A.2.c)  VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, UZEMNÍ PLÁN A NA ÚZEMNÍ 	ROZHODNUTÍ

Územní plán byl zpracován v r. 1995 ing. arch Jiřím Maňákem, Anastázova ul.č.22, Praha 6, byl schválen v roce 1998. Změna územního plánu byla vypracována a schválena v roce 2004.

V současné době se zpracovává nový územní plán ing. arch. Kosíkem v Mladé Boleslavi, který bude schválen na jaře 2014.

Územní rozhodnutí na modernizaci místních komunikací je bezpředmětné.

A.2.d)    Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Budoucí stavba se nachází na pozemcích č.k.:

403/19  - ostatní komunikace, ostatní plocha, Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, Dolní

Bousov, 294 04, výměra 1137 m2

420/1   –  ostatní komunikace, ostatní plocha, Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, Dolní

Bousov, 294 04, výměra 370 m2

409/10 –  ostatní plocha, neplodná půda, Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, Dolní

Bousov, 294 04, výměra 908 m2

výměra 236 m2

Kruhovými oblouky zasahuje komunikace do těchto pozemků:

1792/2 – silnice, ostatní plocha, Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, Dolní Bousov, 294 04,

výměra 5068 m2

1779/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha, Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, Dolní

Bousov, 294 04,  výměra 2541 m2

1769/8 –  ostatní komunikace, ostatní plocha, Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, Dolní

Bousov, 294 04, výměra 622 m2

1792/11 – silnice, osatní plocha, Kocourek Miroslav, Příhonská 456, 294 04 Dolní Bousov

Kopie výpisů z katastru nemovitostí těchto pozemků dle www.cuzk.cz  jsou přiloženy

v dokladové části této dokumentace.

Ke stavebnímu řízení zajistí investor uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku č.k.1779/2 nebo provede odkoupení části pozemku ( = 3,30 m2), který zasahuje do komunikace.

Odvodnění ulice Mírové a Spojovací je do stávajících uličních vpustí ( 10 ks) a jedné navržené vpustě v ulici Mírové, které jsou zaústěny do stávajících kanalizačních šachet.

Dosavadní využití komunikace je dopravní spojení stávající rodinné zástavby se středem města Dolní Bousov a s napojením na silnici II / 279 směr Horní Bousov, druhým směrem Domousnice, Mcely.

.2.e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu,   	 zdraví a životní prostředí

V Mírové a Spojovací ulici stávající štěrkový kryt bude odstraněn a bude provedena nová konstrukce komunikace s krytem z asfaltového betonu, která vyhovuje současnému dopravnímu zatížení  ( vozidlo pro domovní odpad, vozidlo Hasičského záchranného sboru ). Touto stavební úpravou dojde ke značnému snížení prašnosti současné vozovky a budou zlepšeny její parametry ( příčné a podélné sklony, šíře komunikace).

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do nově upravených a vyčištěných uličních vpustí, které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, takže nebude docházet při přívalových deštích k zaplavování soukromých pozemků.

Po dokončení stavebních prací bude okolní zasažený terén upraven ( osetí travním semenem parkového charakteru) tak, aby zůstal zachován stávající ráz venkovské obce.

Toto technické řešení nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí, naopak situaci zlepší a umožní bezpečný přístup občanů ke svým pozemkům.

A.2.f)  Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 	opatření

Modernizace stávajících místních komunikací umožní žádoucí symbiozu staré venkovské zástavby s novou úpravou, nutnou v tomto městě.

A.3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů

a)   Dokumentace  pro vydání územního  rozhodnutí  není nutná při modernizaci

Mírové a Spojovací ulice na poz. č.k.403/19, 420/1 a 409/10, k.ú. Dolní Bousov

b)   Územní plán Města Dolní Bousov

c)   Mapové podklady a zaměření  oprávněným geodetem, polohopis předán v  JTSK,

d)   Dopravní průzkum nebyl proveden, jedná se o místní komunikace podél stávající

venkovské  zástavby,

e)    Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden, odvodnění komunikace je do

stávající dešťové kanalizace,

f)     Diagnostický průzkum konstrukcí nebyl prováděn. Stavba neovlivní okolní stavby

g)    Hydrometeorologické a hydrogeologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita

vody v recipientu nebyly vzhledem k charakteru stavby zjišťovány nebo se v dané

lokalitě nevyskytují.

h)    Klimatologické údaje  - dle územního plánu:

oblast spadá do 5. klimatického regionu, oblast je mírně teplá, mírně vlhká,

pravděpodobnost suchých vegetačních období je 15-30 let, vláhová jistota 4-10,

průměrné roční srážky 550 – 650 mm,

průměrná teplota vzduchu za rok je 7°- 8° C,

řešená lokalita se nenachází ve smogové oblasti.

j)    Stavba se nenachází v památkové zóně obce, ani není kulturní památkou.

A.4.  ČLENĚNÍ  STAVBY

100  Objekty pozemních komunikací

A.5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- stavba věcně ani časově nenavazuje na související stavby jiných stavebníků :

- stavebník předpokládá  zahájit stavbu v srpnu roku 2013 s tím,  že budou provedeny bourací práce ( odstranění štěrkového krytu), hrubé terénní úpravy, položení odvodňovacího potrubí od navržené uliční vpustě v ulici Mírové, vyčištění a přemístění stávajících vpustí, provedení podkladních vrstev, osazení obrubníků a zřízení krycích vrstev.

- Přístup na stavbu je zajištěn ze silnice II/ 279 ze západní strany, z východní strany ulicí Lhoteckou, V Kališti a ze severní strany Brodeckou ulicí, která ústí na náměstí T.G. Masaryka. Po dobu  stavby budou přijata opatření k zajištění příjezdů do jednotlivých nemovitostí  (např.  přejezdové můstky přes výkopy ) a udržba nájezdu na výše uvedené silnice.

- Stavba vyvolá pouze drobná  dopravní omezení spočívající ve snížení rychlosti v místě výjezdu místních komunikací, kde budou osazeny DZ A 22 s dodatkem pozor výjezd ze stavby.

A.6.   Přehled budoucích vlastníků a správců

Majitelem a správcem  řešených místních komunikací včetně uličních vpustí je Město Dolní Bousov.

A.7.   PŘEDÁVÁNÍ  ČÁSTÍ  STAVBY  DO  UŽÍVÁNÍ

Stavba bude budována postupně, stavba bude jako celek předána po dokončení.

Jednotlivé úseky  komunikací  lze používat ihned po dokončení, jakož i přejezdy a sjezd

k nemovitostem za dodržení podmínek  dodavatele stavby .

Zkušenosti ukazují, že dokončené úseky užívají občané ihned po dokončení stavby,         protože pohyb po zpevněných, i když nepředaných úsecích je bezpečnější, než pohyb

po okolním terénu.  Jedná  se o  stavbu ukončenou závěrečnou prohlídkou,  na které se

nedá zamezit užívání  před  vydáním kolaudačního souhlasu.

A.8.    SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS  STAVBY

A.8.1  SOUHRNNÝ  TECHNICKÝ  POPIS

Modernizace místních komunikací na poz. č.k. 403/19, 420/1 a 409/10 zahrnuje řešení

ulice Mírové a Spojovací.

Ulice Mírová je obousměrná jednopruhová v šíři 4,00 m s jednou výhybnou délky 25,90 m

v šíři 1,8 m – 2,0 m, v místech vjezdů na soukromé nemovitosti. Délka jízdní komunikace je

223,25 m, celková plocha  je 671 m2. Komunikace bude sloužit k příjezdu osobních vozidel

ke stávajícím rodinným domům, k vjezdu vozidel pro domovní odpad  a k případnému vjezdu

vozidel Hasičského záchranného sboru a sanitních vozů. Ve směrovém oblouku VB2  je

komunikace jednostranně  rozšířena o 0,50 m.

Příčný sklon komunikace je jednostranný 2 % směrem severovýchodním dle původního

sklonu vozovky. Podélný sklon komunikace je přizpůsoben stávajícímu stavu vjezdu a vstupů

na soukromé pozemky. Postranní zpevnění komunikace je ze silničních betonových

obrubníků uložených do betonu s převýšením nad vozovkou 80 mm.

Ulice Spojovací je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace v šíři 4 m  ( 3,5 m

jízdní pruh, 2 x 0,25 m vodicí proužky) s jednou výhybnou délky 18,10 m a šíře 1,70 m –

1,90 m. Výhybna je umístěna za  směrovým obloukem VB1 ve stan. 53,20 m do stan.71,30 m,

v místech vjezdů na soukromé pozemky. Délka komunikace je 162,40 m, celková plocha

jízdní komunikace  je 671 m2. Rozšíření komunikace je u směrového oblouku VB3 od

stan. 111,30 m do 132,00 m na celou šíři veřejného prostranství, tj. cca 5,80 m– 5,90 m.

Příčný sklon je jednostranný 2% směrem sevrovýchodním, podélný sklon je přizpůsoben

vjezdům a vstupům na pozemky. Postranní zpevnění je ze silničních obrubníků s převýšením

80 mm nad vozovku, v místech vjezdů jsou zapuštěny nebo uloženy naležato dle příčných

profilů.

Stávající podzemní a nadzemní vedení:

Dešťová kanalizace ( bez udání profilu) probíhá v ulici Mírové a Spojovací přibližně v ose

komunikace. Jsou zde umístěny uliční vpustě, které jsou zaústěny do šachet dešťové

kanalizace. V situaci je zakreslena pravděpodobná trasa.

Splašková kanalizace tlaková ( bez udání profilu) probíhá podél dešťové kanalizace ve vzd.

cca 1 m směrem severovýchodním. V situaci je zakreslena pravděpodobná trasa.

Vodovod  ( PE 90 - v majetku obce)  prochází  podél levého okraje vozovky  za splaškovou

kanalizací v ulici Mírové i Spojovací.

Kabelové elektrické vedení NN do 1kV prochází v obou ulicích podél oplocení ve

vzd.cca 0,50 m. V dokladové části je vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se

zakreslením do vyznačené situace.

Nadzemní elektrické vedení do 1 kV  probíhá v ulici Spojovací, vedení je zakresleno

v situaci společnosti ČEZ, a.s. a je přiloženo v dokladové části.

Sdělovací vedení je dokumentováno v situacích společnosti TELEFONICA, která je přiložena

v dokladové části této dokumentace. V ulici Příhonské prochází při straně řešených

komunikací metalický a optický kabel, v průběhu stavby dojde ke střetu s těmito kabely.

V ulici V Kališti probíhá metalický kabel na protější straně řešených ulic, ke střetu s těmito

kabely zřejmě nedojde.

V ulicích jsou parkové stožáry veřejné osvětlení.

Před zahájením výkopových prací investor zajistí vytýčení veškerého podzemního vedení!

A.8.2  TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ  A JEJICH SOUČÁSTÍ

A.8.2.1 Pozemní komunikace

A.8.2.1.a)  Modernizace místní komunikace na poz.č.k.403/19 a 420/91– ulice Mírová:

spočívá v odstranění štěrkového krytu ( cca 1460 m2) a vybudování nové konstrukce komunikace. Komunikace je navržena z důvodu omezené šíře mezi stávajícím oplocením, nevhodným umístěním betonových sloupů a elektroskříní, jako jednopruhová obousměrná komunikace funkční třídy C  v šíři 4,00 m. Výhybna je umístěna u kruhového oblouku VB1 v délce 25,90 m šíře od 1,8 m do 2,0 m v místech vjezdů na soukromé pozemky. Rozšíření komunikace po levé straně  u domu č.p.500 a 525  je o 0,50 m v místě směrového oblouku VB2 .

Příčný sklon je jednostranný 2 %, podélný sklon je přizpůsoben stávající vozovce, vjezdům a vstupům na nemovitosti. Délka komunikace je 223,25 m.

Směrové řešení ulice je :

Od 0,00 m do 109,406 m je trasa přímá,

Od stan. 109,406 m do 114,031 m je levostranný oblouk o R = 50 m, L = 4,625 m,

úhel alfa = 5,3°, t = 2,314 m a vzepětí       vz = 0,0535 m,

Od stan. 114,031 m do 143,02 m je trasa přímá,

Od stan. 143,02 m do 153,206 m je levostranný oblouk o R = 20 m, L = 10,19 m a vzepětí

úhel alfa = 29,2°, t = 5,20 m,

vz = 0,667 m,

od stan.153,206 m do 223,25 m je trasa přímá.

Konstrukce je navržena v tl. 500 mm a postranním  zpevněním ze silničního obrubníku vel. 150x250x1000 mm uloženého do betonu s boční opěrou s jednotným převýšením 80 mm nad vozovkou. V místech vjezdů jsou zapuštěné silniční obrubníky nebo uložené naležato.

Podrobný popis  je uveden v odd.C.1. Technické zprávě, odst. e)  této dokumentace.

A.8.1b)  Modernizace místní komunikace na poz.č.k.409/10 – ulice Spojovací:

Stávající kryt štěrkový ( cca 900 m2) se odstraní  a nahradí se novou konstrukcí.

Komunikace je jako Mírová ulice navržena z výše uvedených důvodu, jako jednopruhová obousměrná komunikace funkční skupiny C v šíři 4,00 m. U směrového oblouku VB2 je umístěna výhybna v délce 18,10 m o šířce 1,70 m – 1,90 m. U směrového oblouku VB3 je komunikace rozšířena zpevněnou plochou z polovegetačních tvárnic na celou šíři veřejného prostranství, tj. 5,80 m – 5,90 m.

Příčný sklon je jednostranný 2 % směrem severovýchodním ke stávajícím uličním vpustím.

Směrové řešení ulice je :

Od 0,00 m do 36,90 m je trasa přímá,

Od stan. 36,90 m do 48,42 m je levostranný oblouk o R = 50 m, L = 11,52 m,

úhel alfa = 13,2°, t = 5,785 m a vzepětí       vz = 0,334 m,

Od stan. 48,42 m do 55,42 m je trasa přímá,

Od stan. 55,42 m do 62,227 m je pravostranný oblouk o R = 100 m, L = 6,807 m a vzepětí

úhel alfa = 3,9°, t = 3,40 m,

vz = 0,058 m,

od stan. 62,227 m do 122,10 m je trasa přímá,

od stan. 122,10 m do 130,411 m je levostranný oblouk o R = 20 m, L = 8,38 m,

úhel alfa = 23,8°, t = 4,215 m a vzepětí

vz = 0,439 m,

od stan. 130,411 m do 137,354 m je levostranný oblouk o R = 100 m, L = 9,25 m,

úhel alfa = 5,3°, t = 4,63 m a vzepětí

vz = 0,107 m,

od stan. 137,354 m do 162,40 m je trasa přímá.

Konstrukce je navržena v tl. 500 mm s postranním zpevněním ze silničních obrubníků vel. 150/250/1000 mm, uložených do betonu s boční bet.opěrou. V místech vjezdů jsou obrubníky zapuštěné nebo uložené naležato ( viz výkres situace C.1.2.1c.)

Podrobný popis konstrukce je uveden v odd. C1. Technické zprávě, odst. e)  této dokumentace.

A.8.2.1d)  Vjezdy na soukromé pozemky:

Jsou řešeny výškově a polohopisně tak, aby byl umožněn bezpečný vjezd a výjezd z komunikace do vrat. Na protější straně vrat je vždy navržena zpevněná plocha

(= polovegetační dlažba nebo plná dlažba u vjezdu), aby byla šíře pro zajetí vozidla přímým obloukem cca 6 m. Náběhy z komunikace na zpevněnou plochu jsou pod úhlem 45°.

Konstrukce vjezdu je 360 mm s obrusnou vrtvou z bet. dlaždic vel. 200/100/80 mm s postranním zpevněním silníčními betonovými obrubníky převýšenými nad zpevněnou plochou o 80 mm. Podélný sklon ke komunikaci se pohybuje od  1% po 12,5 % .

A.8.2.1e) Komunikace pěší:

Jsou řešeny zpevněnou plochou ke stávajícím vrátkům. Konstrukce je navržena v tl. 240 mm s obrusnou vrstvou z bet.dlaždic  tl. 60 mm. Postranní zpevnění je z chodníkových betonových obrubníků vel. 80/250/1000 mm převýšených o 80 mm nad plochou. Sklon pěšiny k domu č.p.352 v Mírové ulici  je směrem k pozemku 7,65 % v délce 1,70 m a v ulici Spojovací k domu č.p.311 je sklon 4,29% směrem ke komunikaci.

A.8.2.1f) Terénní úpravy:

Zahrnují  odstranění štěrkové vrstvy na vozovce, stávajících obrubníků u ulice Příhonské a Ke Kališti, odvoz vybourané suti, dále odkopávky a prokopávky v horn. 3, odvoz  přebytečného výkopku na vzd. 5 km. Vzhledem k tomu, že se na staveništi nenachází žádná ornice, je nutno ornici dovézt ze vzd. 5 km a rozprostřít ji v tl. 200 mm na zelených pásech podél navržené komunikace.

Bilance zemních prací: uvedena v tabulce kubatur č.v. C.1.2.7.

ulice Mírová:.

výkopy : 272 m3,  násypy 15,50 m3

Bourací práce: odstranění štěrku: 1460 m2

vybouraní obrubníků: 17 m

ulice Spojovací:.

výkopy : 208 m3,  násypy 11,00 m3

Bourací práce: odstranění štěrku:  900 m2

vybouraní obrubníků: 16,50 m

A.8.2.2. mostní objekty a zdi

Nevyskytují se

A. 8.2.3   odvodnění pozemní komunikace

Ulice Mírová:

Stávající odvodnění  je do šesti uličních vpustí, které jsou zaústěny do šachet dešťové kanalizace. Vpustě  umístěné po levé straně komunikace ( UV 31,UV 33 a UV 35) budou  přemístěny do nejnižšího místa mezi okraj vozovky a vjezd na soukromý pozemek. V rozpočtové dokumentaci je počítáno s novými vpustěmi z prefabrikovaných dílců, které budou zaústěny do stávajícího potrubí. V nejnižším místě ulice ve stan. 194,00 m je umístěna nová vpusť UV1, která je zaústěna do stávající kanalizační šachty. Potrubí je navrženo plastové KG SN8 DN 200 v délce 6,20 m  o min. spádu 2%. Vpusť je z prefabrikovaných betonových dílců s kalovým dnem a je opatřena pozinkovaným kalovým košem, vtoková mříž je litinová pro zat. D 400. Potrubí je uloženo na vrstvě štěrkopísku v tl. 100 mm a obsypáno štěrkopískem v tl. 300 mm nad potrubím – viz výkr.uložení potrubí.

Vpustě umístěné po pravé straně komunikace ( UV 30, UV 32, UV 34) u vjezdů na soukromé pozemky, budou výškově upraveny dle navržené nivelety komunikace. Dna stávajících vpustí je nutno důkladně vyčistit.

Ulice Spojovací :

Stávající odvodnění  ulice je do čtyř uličních vpustí, které odvádí srážkové vody do dešťové kanalizace. Uliční vpustě UV 29 a UV 30 jsou zaústěny do šachet a vpustě ve stan. 55,720 m jsou zaústěny přímo do kanalizačního potrubí ( bez udáni profilu). Uliční vpustě budou výškově upraveny dle navržené nivelety komunikace - viz výkres situace a podélného profilu ulice.

A.8.2.4  Tunely, podzemní stavby a galerie

nevyskytuje se.

a.8.2.5    Obslužná  zařízení, veřejná parkoviště, únikové  zóny a               požární bezpečnost

Nevyskytuje se.

A.8.2.6  Vybavení pozemní komunikace

- záchytná bezpečnostní zřízení  - nevyskytuje se

- dopravní značky  - vzhledem k tomu, že se jedná o stávající místní komunikace je dopravní značení zachováno, nové dopravní značení není nutné

- veřejné osvětlení je stávající,

d)   ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace  a umožnění jejich

migrace přes komunikace  - jedná se o stávající místní komunikace volně přístupné,

kolem kterých je oplocení nemovitostí dřevěné laťkové nebo kovové, které umožńuje

pohyb drobných živočichů.

e)   clony a sítě proti oslnění se nezřizují

A.8.2.7  OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN

Nevyskytuje se.

A.9.  VÝSLEDKY  A ZÁVĚRY  Z  PODKLADŮ,  PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření lokality firmou První geodetická společnost, ul Kateřiny Militké 56, Mladá Boleslav v systému JTSK ve výškovém systému Balt po vyr. Průzkum na budoucím staveništi provedl projektant v říjnu, listopadu 2012.

Geologický a hydrogeleogický průzkum byl proveden před projekcí splaškové kanalizace. Dle této dokumentace se v dané lokalitě nachází :  jílovito-písčitá hlína

a.10  DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ ZÓNY  A REZEVACE.

Ochranná pásma:

Kanalizace				   - 2,00 od kraje potrubí

Vodovod				   – 1,50 m od líce potrubí

Nadzemní elektrická vedení 		   – 7 m od krajního vodiče

Podzemní elektrická vedení 		   – 1 m od kraje kabelu

Silnice II tř.				   -  15 m od osy přilehlého jízdního pruhu

Řešené místní komunikace se nenachází v památkové zóně města Dolní Bousov, ani ve chráněném území, ani v zátopovém území a ani v rezervaci.

A.11  ZÁSAH STAVBY DO  ÚZEMÍ

- bourací práce – stávající štěrkový kryt v ulici Mírové a Spojovací bude odstraněn a nahrazen novou konstrukcí v celé délce,

- kácení mimoletní zeleně a její případná náhrada – na pozemku č.k.403/19, 420/1 a 409/10 , který je ve vlastnictví Města Dolní Bousov se nenachází žádná vzrostlá zeleň,

- rozsah zemních prací a konečná úprava – budou  provedeny odkopávky a prokopávky,  plošná úprava terénu, bude dovezena ornice ze vzd. 5 km, která bude rozprostřena  na zelených plochách podél komunikace v tl. 200 mm a oseta travním semenem parkového charakteru,

- ozelenění nebo jiné úpravy  nezastavěných ploch  - není předmětem této dokumentace,

- zásah do zemědělského půdního fondu  a případné rekultivace –v místě budoucího staveniště se nenachází orná půda, rekultivace je bezpředmětná,

- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – nevyskytují se,

- zásah do jiných pozemků – poz.č.k. 403/19, 409/10, 420/1, 1792/2, 1779/2, 1769/8 jsou ve vlastnictví města Dolní Bousov.

Poz.č.k.1792/11 je ve vlastnictví Miroslava Kocourka, Příhonská 456, 294 04 Dolní Bousov, investor ke stavebnímu řízení přiloží souhlas majitele s prováděním prací na jeho pozemku, nebo přistoupí k jeho odkoupení .

- vyvolané změny staveb  - nevyskytují se

A. 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Stavba nemá nároky ani potřeby  na zdroje

A.13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a) ochrana  krajiny a přírody – stavba nemá vliv na krajinu a přírodu

b) hluk – stavba předpokládá provoz jako v rodinné zástavbě, při které je hluk a

vibrace z provozu motorových vozidel minimální.

c) emise z dopravy – předpoklad pouze osobní automobily, vybavené katalyzátory

s minimálním vypouštěním exhalací (pouze ranní startování) , provoz nákladních

automobilů pro odvoz domovního odpadu  jednou za týden je minimální, rozptylové

poměry v dané lokalitě jsou dobré

d) vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje –

Děšťové vody při mírných i přívalových deštích  budou z asfaltového krytu

komunikací pomocí uličních vpustí  svedeny potrubím do dešťové kanalizace.

Vzhledem k minimálnímu provozu osobních  i nákladních aut se

nepředpokládá   výrazné zněčištění dešťových vod splachy ropných látek.

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby – není potřeba

speciální ochrana, postačí běžná ochrana daná bezpečnostními předpisy pro provádění

staveb

f) nakládání s odpady –  řeší obecně závazné vyhlášky. TDO odvážen v pravidelných

intervalech. Splachový materiál zachycený v sedimentační části uličních vpustí

( osazeny kalové koše)  bude  pravidelně odvážen odbornou firmou k likvidaci.

A.14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Stavba jako celek splňuje základní požadavky, kterými jsou

- mechanická odolnost a stabilita  - použit pouze kvalitní odzkoušený materiál certifikované výrobky

- požární bezpečnost – jedná se o stavbu bez požárního rizika – stavba vyhovuje normě ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb a zajišťuje příjezd pro požární techniku k jednotlivým rodinným domům.

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – stavba je navržena z materiálů  vyhovujících ochraně zdraví a životního prostředí, konečná úprava sníží hlučnost a prašnost komunikace

- ochrana proti hluku – nová úprava asfaltového krytu sniží hlučnost motoristického provozu na minimum

- bezpečnost při užívání – zřízení nových obrusných vrstev v jednotném příčném sklonu,  zřízení výhyben a rozšíření komunikace při vjezdu a výjezdu na silnici II/279 a ulici Ke Kališti  zajistí bezpečný provoz na komunikacích.

- úspora energie a ochrana tepla – netýká se stavby

A.15   DALŠÍ   POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

- užitných vlastností stavby, (obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) – stavebně upravené místní komunikace mají dostatečnou kapacitu pro zajištění bezpečné dopravy, nový asfaltový povrch bude snadněji čistitelný a udržovatelný

- zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace –

Tato dokumentace řeší modernizaci stávajících jízdních komunikací. Silniční obrubníky u vjezdů k nemovitostem jsou zapuštěny nebo sníženy na 20 mm. Protože se jedná o komunikace jízdní, nejsou zde uplatněny  hmatové úpravy pro nevidomé chodce.

- ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí – běžná ochrana, stavba se nenachází v pásmech kde je nutná zvýšená ochrana

- splnění požadavků dotčených orgánů  - v průběhu prací byla dokumentace projednávána  s jednotlivými zástupci dotčených orgánů a  jejich požadavky byly splněny .

Mladé Boleslavi, květen 2013